附件

“超灵敏危险有毒分子和放射性

物质的精准检测一体化设备”榜单

一、项目名称

超灵敏危险有毒分子和放射性物质的精准检测一体化设备

二、主要研究内容

高毒剧毒等有毒危险化学品分子以及放射性物质的高灵敏检测技术在安全风险管控、事故调查、人民生命和财产安全保障等领域中具有重大研究价值和实际需求，但存在仪器昂贵、检测成本高且主要依赖进口等问题。开发基于（增强）拉曼分子光谱的无标记、高灵敏、多指标、可重复的检测方法和仪器；研究低成本的多种样本通用的分子检测系统；研究低成本、可大规模生产的配套检测试剂制备技术；研究在分子水平解析增强光谱的方法。研究复杂现场环境中多种放射性物质检测技术和仪器。开发整合拉曼分子光谱和放射性物质检测的一体化检测仪器。

三、主要技术指标

（1）光谱范围200-3200 cm-1，光谱分辨率≤ 3.0 cm-1，系统灵敏度≥ 150 Counts/mW/sec。

（2）低浓度有毒有害物质分子增强光谱种类 ≥10种，检测限 <10-12 mol/L，检测偏差 <10%，配套增强试剂具备10万以上样本测试的单次制备能力；痕量有毒有害物质检测种类≥100种；内置分子光谱数据库，具有测试结果自动分析和光谱数据库智能匹配识别功能。

（3）采用半导体探测器，可在室温下工作，无需额外制冷；测量辐射类型：γ射线；能量范围：30keV ~ 3MeV；能量分辨率：≤1.0%@662keV；多道道数：≥2048；剂量范围：0.01uSv~10Sv，剂量率范围：0.01uSv/h~1Sv/h；相对固有误差：≤±10%

（4）内置核素库，包含特殊核材料、工业用核素、医用核素、天然核素、ANSI、用户自定义核素，具有核素识别和辐射剂量实时监测功能，可识别单核素、混合核素和屏蔽的放射性核素。